Windows Router aus Server Vorlage erstellen:

Im Hyper-V Manager auf Neu->Virtueller Computer

Vorbemerkungen ->Weiter

Name und Pfad angeben -> Name: Router -> Vorlage Häkchen bei Virtuellen Computer an …   ->Weiter

Generation angeben -> Generation 2 ->Weiter

Speicher zuweisen -> alles so lassen ->Weiter

Netzwerk konfigurieren -> Verbindung: Default Switch -> Weiter

Virtuelle Festplatte -> Virtuelle Festplatte später zuordnen auswählen ->Weiter

Zusammenfassung -> Fertigstellen

Unter Virtuelle Computer-> Router rechts anklicken -> Einstellungen

Prüfpunkte -> Häkchen Automatische Prüfpunkte verwenden entfernen

Integrationsdienste -> Häkchen Gastdienste hinzufügen

SCSI-Controller -> Festplatte Hinzufügen -> Virtuelle Festplatte -> Neu

Vorbemerkungen -> Weiter -> Differenzierung auswählen -> Weiter -> Name und Pfad angeben -> Name: Router -> Pfad so lassen -> Weiter

Datenträger konfigurieren -> Pfad -> Durchsuchen (Pfad zur Server Vorlage.vhdx) angeben -> Weiter

-> Fertig stellen

In Einstellungen für Router -> Anwenden

Im gleichen Fenster links auf Firmware -> rechts Festplatte nach oben -> Ok

Unter Virtuelle Computer-> Router Doppelklick ->Starten

Hallo -> Deutsch -> Weiter

Lizenzbedingungen -> Annehmen

Kennwort: „Ihr Standartkennwort“ -> Fertigstellen

Verbinden auswählen

Kennwort eingeben

Netzwerke -> Ja

Im Fenster Hyper-V Fenster auf Datei klicken Einstellungen auswählen.

Oben links -> Hardware hinzufügen -> rechts Netzwerkkarte auswählen -> Hinzufügen

Virtueller Switch :  Privat USIT auswählen -> OK

Im Server-Manager Links Lokaler Server auswählen

In der Mitte den Link hinter Ethernet 2 anklicken

Rechte Maustaste auf Ethernet 2 -> Eigenschaften auswählen

Doppelklick auf IPv4

IP-Adresse: 192.168.200.1

Subnetmaske: 255.255.255.0

Standartgateway: leer

Bevorzugter DNS-Server: 8.8.8.8

-> OK

-> OK

Netzwerkverbindungen schließen

Im Server-Manager in der Mitte auf den Link hinter Computername klicken

Auf Ändern klicken

Computername: Router -> Ok -> OK -> Schließen -> Jetzt neu starten

Anmelden

Im Server-Manager oben rechts auf Verwalten klicken.

Rollen und Features hinzufügen auswählen

Vorbemerkungen -> Weiter

Installationstyp -> Rollenbasiert -> Weiter

Zielserver wählen -> Router -> Weiter

Serverrollen -> Remotezugriff auswählen Weiter

Features -> nichts auswählen -> Weiter

Remotezugriff -> Weiter

Rollendienste -> Routing auswählen Features hinzufügen (DA und VPN lassen sich nicht abwählen) -> Weiter

Rolle Webserver -> Weiter

Rollendienste (So lassen) -> Weiter ->Installieren -> nach Installation -> Schließen

Im Server-Manager oben rechts auf Tools klicken. -> Routing und RAS auswählen

Rechte Maustaste auf Router (Lokal)

Routing und Ras konfigurieren und aktivieren auswählen.

Willkommen ->Weiter

NAT auswählen ->Weiter

NAT-Internetverbindung (da müssen 2 Einträge stehen, Wenn nicht Abbrechen und nochmal ab rechte Maustaste auf Router (Lokal) anfangen) -> Ethernet auswählen -> Weiter ->

Fertig stellen -> Eventuelle Fehlermeldung ignorieren

Sever herunterfahren

Im Hyper-V-Manager rechte Maustaste auf den Router -> Prüfpunkt

Im mittleren Fenster bei Prüfpunkte rechte Maustaste auf Router -> Umbenennen ->

Neu -> Enter

Fertig